公   告

项目立项文件编号：  物（2023）-第0076号            公告编号：

| 招标单位 | 广东海景物业管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 海景中心生活水泵供水管道改造项目 |  |  |
| 招标 项目 概况 | 供水系统改造项目主要内容： 1、 东、西塔天面两个水池供水泵65CDLF32-132流量32立方；扬程132米；功率18.5KW；4台（广一品牌）；配套轮换启动控制柜2套（二台泵一个控制柜，星三角起动，施耐德配件）。 2、变频供水区（7-16楼）供水泵50GDLF20-94流量20立方；扬程94米；功率11KW；3台（广一品牌）。稳压泵40GDLF10-92，流量10立方；扬程92米；功率4KW；1台。配套ABB变频控制柜（11KW*3+4KW)1台（柜内开关施耐德牌）；配套不锈钢气压罐1个（SQL600 -1.6)。 3、东、西塔天面变频供水泵(26-27两层楼）50GDLF16-34,流量16方；扬程34米；功率3KW:4台（广一泵）；稳压泵32GDLF5-30.5;流量5方；扬程30.5米；功率1.1KW:2台（广一泵）；配套装ABB变频控制柜3KW*2+1.1KW(柜内开关施耐德牌）:2台配套不锈钢气压罐1个（SQL600 -1.6)。 4、（1）居民饮用水钢塑管（华岐品牌DN150MM）约30米。 （2）钢塑管（华岐品牌DN100MM）约1130米；不锈钢闸阀(埃美柯/冠龙牌DN 100) 10个（其中3个法兰边）；减压阀（DN100MM）1个；摇控浮球阀（DN100）3套。安全阀（ND100）1个。 （3）钢塑管（华岐品牌DN80MM约400米；不锈钢法兰闸阀(埃美柯/冠龙牌DN 80MM) 15个；消声止回阀（DN80）4个。 （4）钢塑管（DN65MM）约30米；不锈钢法兰闸阀(埃美柯/冠龙牌DN 65) 12个；不锈钢消声止回阀（DN65）7个。 （5）钢塑管（DN50MM）约420米.不锈钢法兰闸阀(埃美柯/冠龙牌DN 50) 3个；不锈钢丝口闸阀（DN50MM）65个。 （6）钢塑管（DN25）约30米。 （7）钢塑管（DN20）约12260米；不锈钢闸阀(埃美柯/冠龙牌DN 20) 430个；止回阀（DN20）430个。 （8）楼顶水表防雨罩（不锈钢304材质长190CM*宽150CM*高80CM*围边50CM）。 （9）楼顶水池电子水位显示器（3米量程）2套；楼层新开过墙孔洞装套管，孔洞封堵。 （10）新做机座；橡胶软接头件；法兰接头件；三通异径件；卡箍配件等其他的工程配套辅材件；所有设备新做施工期间不停止业户用水。 5、旧水管拆除，孔洞封堵，做防水措施。 |  |  |
| 投标单位（人） 资信要求 及项目 其它要求 | 1、投标单位必须具有机电安装工程安装二级以上资质证书；投标文件要求：（1）营业执照、资质证书等证件复印件（盖章）；（2）法人证明、授权委托书（盖公章）；（3）报价标书；（4）近两年业绩证明。 2、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人、招标内容在其营业执照的经营范围内。 3、信誉要求：没有处于投标禁入期内，参加此项目投标前五年内，在经营活动中无违法和重大违纪记录，没有列入黑名单或没诚信单位，未处于省行政区域有关行政处罚期间。 4、技术标与经济标均要求单独报。 |  |  |
| 工期及付款方式 | 1、工期：自招标单位发出进场通知书确定的日期起120个工作日。 2、合同价款：合同价款含合法的增值税专用发票，采用维修资金及代收代付的方式进行。投标单位需根据招标单位的要求提供有效发票，维修资金中心需要的一切资料，以及其他楼层单位付款需要的有效票据资料。 3、付款方式：（1）本项目的材料到现场，且招标单位收到维修资金中心支付的维修资金之日起15个工作日内，招标单位向中标单位支付合同总价款的20%（不足的部分招标单位补足）；（2）本项目通水完工并提交符合国家规定的生活饮用水标准的检测报告，通过竣工验收，且招标单位收到维修资金中心支付的维修资金之日起20个工作日内（不足的部分招标单位补足），招标单位向中标单位支付总价款的75%；（3）余下合同总价款的5%作为本项目质保金，在质保期满后且无异常现象并通过质保期验收后，由招标单位在20个工作日内一次性无息向乙方支付。 4、质保期限二年，自改造项目经招标单位书面确认验收合格之日起计算，质保期内改造的项目出现故障的中标单位应及时无条件修复确保正常供水。 |  |  |
| 其他 | 1、本次招标的投标文件包含技术标（含资信文件）和经济标，技术标和经济标应分开独立密封包装，技术标与经济标均为一正一副，正本和副本应分开独立密封包装，副本与副本应分开独立密封包装（即回标时投标单位应提交4本独立包装的标书），并在在投标文件封面上标明“正本”或“副本”、“经济标”或“技术标”，并在投标文件的外包装上应写明投标的项目、投标人的全称、详细地址和联系方式，并加盖公章。 2、任何投标单位不得对外虚称本招标项目已内定由其承做。如有此等消息外传，取消有此虚称行为的单位之投标资格；若投标单位能提供证据证明此信息是本项目招标单位之员工透露的，则招标单位将奖励其人民币二万元或以上。 3、在投标过程中，如发现有本项目招标单位员工接受礼品、行贿、索贿或其他违法乱纪行为的，可直接拨打集团监察中心举报电话（020-38689212）。 |  |  |
| 报名时间、地点 | 咨询地点： 广州市天河区科韵中路9号、11号伊士丹顿酒店26楼物业公司 回标时间： 2023年5月12日17：00前 回标地点： 广州市天河区科韵中路9号、11号伊士丹顿酒店26楼资产法务中心黄丽丽 | 招 标 联 系 人 |  |
|  |  | 物业公司 | 杨怀春 13926471652 |
|  |  | 资产法务中心 | 黄丽020-85626668-2302 |
|  |  | 投诉电话 | 监察中心020-38689212 |